🚀 Proje Günlüğü: Unity RL Rocket Landing (Milestone 1)

Tarih: 2 Ocak 2026

Platform: Unity 6.3

Hedef: RL (PPO/DQN vb.) kullanarak roketi dikey bir şekilde (vertical landing) piste indirmek.

1. Fiziksel Tasarım ve Hiyerarşi

- Ana Obje (Rocket): Rigidbody bileşenine sahip. Mass: 10, Collision Detection: Continuous, Interpolate: Aktif.

- Gövde: Silindir yapıda, Scale Y: 2.5.

- L-Ayak Tasarımı (4 Adet): * Horizontal_Part: Gövdeden dik çıkar (Y: -1.905).

  - Vertical_Part: Aşağı doğru uzanır (Y: -2.605).

  - Foot_Pad: Yere temas eden plaka (Y: -3.35). Bu yapı, motorun yere çarpmamasını sağlayan bir koruma mesafesi sunar.

- İtki Noktası (EnginePoint): Pozisyon Y: -2.48. Kuvvetin uygulanacağı merkez nokta.

2. Kontrol Mekanizması (C# - env.cs / RocketController)

- Ana İtki (Thrust): AddForceAtPosition metodu ile EnginePoint üzerinden yerel "Up" yönünde uygulanır.

- Yönlendirme (Attitude Control): AddRelativeTorque ile Pitch, Yaw ve Roll (X, Y, Z eksenleri) kontrolü sağlanır.

- Fizik Denklemi: Havalanma için gereken minimum kuvvet $F_{thrust} > m \cdot g$ ($10 \cdot 9.81 \approx 98.1$ Newton).

3. Mevcut Durum

- Roket 12.04 metre yükseklikte konumlandırıldı.

- Fiziksel modelleme tamamlandı.

- Script bağlantıları yapıldı ve manuel/kodsal itki kontrolüne hazır hale getirildi.